手术显微镜

1、工作距离：最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥625mm，且可在单一物镜下连续变焦；

2、无级变倍系统，放大倍数：最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X

3、支架系统：四连杆反重力平衡支架，无需分步或多次操作，可以一键式全自动平衡四连杆支架；同时可实现通过触控屏一键术中再平衡；

4、支架智能防震颤：支架采用智能感应减震马达，使支架快速减震停摆；

5、集成电动变焦，内置一键自动聚焦实现快速聚焦

6、内置高清血管荧光造影模块

7、内置高清肿瘤黄荧光造影模块

8、导航连接：实现导航和显微镜联动，具备镜内投射功能：可以把导航图像、显微镜参数、荧光造影影像等投射到目镜内，便于术中观察。

9、质保5年