重庆医科大学附属儿童医院

网络安全与数据安全建设项目概况及要求

一、项目概况

升级我院旧有网络与安全设备，同时开展数据安全建设，提高网络的稳定性和对新兴安全威胁的防御能力，提升运维管理能力，确保网络服务的连续性和高效性。加强数据保护，减少安全漏洞和风险，保护关键数据免受未授权访问和泄露，确保数据安全。

- 项目要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络与安全设备升级 | 1 | 项 | 质保6年，含防火墙功能授权 |
| 2 | 数据安全建设 | 1 | 项 | 质保6年 |

三、详细要求

| 服务名称 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 网络与安全设备升级 | 1.交换机（汇聚）要求： 1.1性能：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps； 1.2端口类型：≥48个1/10GE SFP+口，≥2个40GE QSFP+口，≥4个10GE QSFP+接口；配置一条40G堆叠线； 1.3硬件：配置可插拔的双电源，≥4个独立可插拔风扇； 1.4二层功能：支持VLAN，MAC表项 ≥ 260K，IPv4 FIB ≥ 131K，Pv6 FIB ≥ 98K，ARP表项≥90K 1.5三层功能：支持静态路由、RIPV1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 1.6网络安全：设备关键芯片（包括CPU）采用国产化芯片； 1.7配置置图形化网管软件，实现纵向虚拟化，对下联设备进行统一管理，支持故障设备替换及设备升级； 1.8数量：8台，含光模块及光纤跳线。 | 质保6年 |
|  | 2.交换机（接入）要求： 2.1性能：交换 容量≥650Gbps，包转发率≥207Mpps； 2.2硬件要求：48 个千兆电口，6个万兆 SFP+，交流供电,配置一条10G堆叠线； 2.3二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持Smart link，整机最大路由地址表≥6K，整机最大ARP地址表≥4K，整机最大MAC地址表≥32K， 2.4.三层功能：支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议；支持 IPv4 FIB 表项≥3K； 2.5堆叠：支持智能 iStack堆叠，最多支持9台同系列交换机组建堆叠，从逻辑上虚拟为一台交换机。 2.6业务口防雷：业务口防雷可达10KV； 2.7数量：91台，含光模块及光纤跳线。 |  |
|  | 3.交换机（DMZ）要求： 3.1性能：交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps(有大小值以最小值为准)； 3.2端口类型：≥48个千兆电口，≥4个万兆SFP+； 3.3硬件：配置可插拔的双电源，≥2个独立可插拔风扇； 3.4二层功能：支持4K VLAN，支持MAC地址自动学习和老化，支持MAC表项≥64K，支持ARP表项≥16K； 3.5三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等路由协议； 3.6网络安全：为保证网络安全，设备关键芯片（包括CPU）采用国产化芯片； 3.7数量：2台，含光模块及光纤跳线。 |  |
|  | 4.防火墙（互联网应用）要求： 4.1防火墙采用国产自研芯片，采用自主研发的关键芯片(CPU ) ； 4.2.硬件参数:标准1U机架式设备，前后通风，配置冗余电源，≥16个千兆电口(含2对bypass)，≥8个千兆光口，≥2个万兆光口，1个MGT口，1个HA口，1个console口，≥2个USB3.0口；≥1个接口扩展槽；面板具备≥1个硬盘扩展槽(支持≥4TB SSD)，配置960 SSD硬盘； 4.3性能参数:防火墙吞吐量≥20Gbps，IPSec吞吐量≥12Gbps，防病毒吞吐量≥9.4GbpS，IPS吞吐量≥19Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数(HTTP)≥31万，提供IPSec VPN隧道数≥20000条，标配提供≥8个SSL VPN并发用户授权，SSL VPN并发用户数最大支持≥10000个，可支持≥250个虚拟防火墙； 4.4支持IPv4以及IPv6路由能力，支持OSFP、BGP、RIP、ISIS等路由协议，支持策略路由以及ISP路由并内置多运营商路由表，支持EBGP的multipath-relax以及PIM-SSM等特性； 4.5支持入侵防御功能，具备多种协议和应用的攻击检测和防御，包括HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、NETBIOS等20余种协议和应用的攻击检测和防御，且IPS特征库数量≥16000条，支持Web防护能力，具备针对web路径的访问控制、防SQL注入、防XSS跨站脚本、外链检查等； 4.6数量：2台，含光纤模块及光纤跳线。 |  |
|  | 5.防火墙（内外网隔离）要求： 5.1防火墙采用国产自研芯片，采用自主研发的关键芯片(CPU ) ； 5.2硬件参数：标准机架式1U设备。千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6，≥2个扩展插槽。配置2个电源；支持USB3.0，配置4个风扇，形成3+1冗余备份； 5.3性能参数：防火墙吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万；IPS吞吐量≥10Gbps，IPSec VPN吞吐量≥10Gbps，SSL VPN吞吐量≥1.5Gbps ，IPSec VPN隧道数≥15000，SSL VPN并发在线用户数≥2000； 5.4支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议； 5.5数量：2台，含光模块及光纤跳线。 |  |
|  | - 6.旁路流量数据采集与预处理设备 - 6.1整机处理能力≥1Tbps，配置双电源。网络接口：不小于48个SFP+插槽；支持10GE/GE；不小于2个QSFP插槽，支持40GE，支持单、多模光纤；带外管理接口：1*10/100/1000M电口；CONSOLE口：1*RS232C CONSOLE接口。 - 6.2组网能力-组网工作模式：设备支持基于Openflow/Netconf协议的控制面接口与流量数据集中采集管控平台通信，具备SDN组网能力。集中管理能力:设备支持基于SDN架构的流量数据管理平台集中管理与调度 - 6. 3端口健康检查：支持实时检测后端监控分析设备的服务进程健康状况，当服务进程出现故障时，自动移除故障设备，以保证多端口负载均衡时的可靠性，需支持对后端设备目的IP、目的端口、检测周期及重试次数的灵活配置。 - 6.4 SSL解密：支持通过导入密钥文件，实现对SSL加密的报文进行解密处理。 - 6.5数据去重：去重处理能力不低于40Gbps。支持基于端口或策略级的统计粒度对多个采集源数据进行对比，在规定时间内对采集到的相同数据包去重复；可选择不同的报文标识（如：dst.ip 、src.port、dst.port、tcp.seq、tcp.ack、dst.mac、src.mac、vlan.id）进行比对后实现去重复。 - 6.6数据切片：支持基于不同的五元组规则下的流量截短功能，即对于不同类型的流量能够输出截短后不同长度的数据包。 - 6.7数据脱敏：设备支持以正则表达式匹配字符串方式对全包敏感信息脱敏，达到屏蔽敏感信息的目的。 - 6.8应用层协议识别：支持通过直接选择dns、http、dhcp、mpeg、pplive、ppstream、qqlive、youtube、bfstream、http_video选项，将匹配的协议数据输出。 4.9数量：2台，含光纤模块及光纤跳线。 |  |
| 数据安全建设 | 7. 四台虚拟化计算服务器，每台配置如下： 7.1非OEM或者贴牌产品，为国内自主研发或生产品牌。 7.2外观：机架式服务器，高度≤2U，带导轨。 7.3处理器：配置2颗≥2.1Ghz/32核第五代英特尔至强 可扩展处理器。 7.4内存：配置不少于16条64G DDR4 3200Mhz内存条，内存插槽≥32个。 7.5硬盘：配置≥2块960G SSD硬盘RAID1后作为系统盘， 7.6阵列卡：配置1块12G SAS RAID 控制器，支持RAID0/1/10。 7.7以太网卡：≥2块双口万兆网卡，含服务器及交换机侧万兆多模光纤模块及跳纤。 7.8HBA卡：配置≥2块32Gb双端口 FC HBA卡。 7.9电源：配置≥2块热插拔冗余电源，配置国标电源线。 7.10其它要求：保修期内硬盘不返还服务。 | 质保6年 |
|  | 8. 两套双活数据存储扩容： 8.1 提供的各硬件及配套件须原厂设计、生产与制造，非OEM及贴牌产品，拥有自主知识产权。要求此次扩容产品必须为纯SAN存储架构，非SAN+NAS或统一存储架构，并且必须与采购人两江院区在用HDS存储系统兼容并组建存储容灾及双活架构，支持并配置不停业务数据迁移及存储级容灾双活功能。 8.2两套双活数据存储扩容，共计配置≥14块NVMe 3.8TB SSD，配置≥48块8.4TB 10Krpm SAS 磁盘，此次配置磁盘在RAID6组基础上无压缩无重删情况下总可用容量≥166T。 8.3存储端口扩容配置不低于8个10Gb iSCSI主机接口，配置需含所有以上接口的10Gb SFP模块。要求同时配置远程双活容灾复制功能，并提供两江院区到渝中院区原厂双活容灾实施服务及相应许可。 |  |

四、报价要求

1.按附件1进行填报，如漏项则无效。

2.报价时需有单价、总价、合计，并盖公章。

3.报价须为人民币报价，包含完成项目建设所需的全部费用。

附件1.市场调查表

| 网络安全与数据安全建设项目市场调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 交换机（汇聚） |  |  |  | 8 |  |  |
| 2 | 交换机（接入） |  |  |  | 91 |  |  |
| 3 | 交换机（DMZ） |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 防火墙（互联网应用） |  |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 防火墙（内外网隔离） |  |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 旁路流量数据采集与预处理设备 |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | 虚拟化计算服务器 |  |  |  | 4 |  |  |
| 8 | 数据存储扩容 |  |  |  | 2 |  |  |
| 总计 |  | （小写） 元 |  | （大写）： 元整 |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |